珠海市第五人民医院直饮水机租赁服务项目需求书

一、招标概况

1、招标项目名称：珠海市第五人民医院直饮水机服务采购项目。

2、项目地点：珠海市第五人民医院内。

3、项目内容：直饮水机租赁服务。

4、采购数量：租赁数量拟定37台，供货数量以采购人实际需求为准，报价采用每台单价形式。

5、报价金额：单台立式直饮水机≤ 3600元/年，立式管线分机≤ 1600元/年，合计：99600 元/年

6、服务期限：3年

7、年度服务费，采购人于收到投标人开出的合法有效等额完税发票及出具的经采购人书面审核合格的直饮水维护工作报告及水质检测报告等资料后1个月内向投标人支付该年度的租赁费。

二、投标人资质要求：

1、投标人需持有有效的营业执照，需提交企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法人资格证明书/法人授权委托书。

2、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章），工商注册地在珠海市的投标人还须同时提供“信用中国（广东珠海）”（http://credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。

3、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

三、设备要求

1、机型为立式直饮水机

2、数量拟定为37台（供货数量以采购人实际需求为准）

| 序号 | 参数名称 | 具体参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 进水要求 | 压力：0.1~0.4Mpa；温度：5~38℃； |
|  | ▲设备外观尺寸 （宽×厚×高） | 390×460×1390mm（误差±20mm）外观使用ABS塑料，圆弧设计防止碰撞； |
|  | 出水要求 | 单龙头，可出热水/常温水； |
|  | ▲额定功率 | ≤1600W（提供所投产品3C认证证书）； |
|  | ▲额定总净水量 | ≥4000L（提供所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》，批件内需体现额定总净水量）； |
|  | ▲净水流量 | ≥0.25L/min（提供所投产品设备省级及以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品许可批件》，批件内需体现净水流量）； |
|  | 制热方式 | 采用热罐制热； |
|  | 热胆容量 | ≥12L，使用304不锈钢材料； |
|  | 常温水箱容量 | ≥8L（提供相关证明文件）； |
|  | ★过滤系统要求 | 采用4级过滤（需含有：PP棉、CTO活性炭或复合滤芯等）过滤采用RO反渗透或NF纳滤过滤； |
|  | 杀菌功能 | 内置过流式UV杀菌和常温水箱UV杀菌装置，保证出水无菌； |
|  | 智能要求 | 产品具备4G物联网功能，用户手机端可以查看用水情况、滤芯使用情况、故障信息等（提供与商用净水器物联网相关的计算机软件著作权证书）； |
|  | 安全配置要求 | 安全保障：防漏电，防干烧，配置智能检测故障功能和自动报警提示功能等； 按键采用触摸式并具有童锁保护功能，防止误触； |
|  | 节能环保 | 高效节水设计，具有国家一级水效认证；（提供所投产品型号的水效标识） |
|  | 食品安全要求 | 具有食品接触产品安全认证证书（提供证书原件复印件和http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图） |

3、立式管线分机11台（供货数量以采购人实际需求为准）

| 序号 | 参数名称 | 具体参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | - ▲设备外观尺寸 | - ▲设备外观尺寸（宽×厚×高）：390×460×1390mm；误差±20mm；外观使用ABS塑料，圆弧设计防止碰撞； |
|  | - 进水要求 | 进水压力：0.1–0.4Mpa；进水温度：5–38℃； |
|  | - 出水要求 | 热水及常温水； |
|  | - ▲额定功率： | ≤1600w；（与所投产品3C认证证书相符）； |
|  | - ▲热胆容量 | ≥5L； |
|  | - 常温水容量 | ≥5L； |
|  | 杀菌功能 | 内置过流式UV杀菌保证出水无菌； |
|  | - 安全配置要求 | 安全保障：防漏电，防干烧等；按键采用触摸式并具有童锁保护功能，防止误触； |

四、服务要求

1、中标人免费上门勘测安装：通知下单后1周内到货，并提供免费安装服务，专业技术工程师上门勘测及安装，安装完成后现场进行调试，指导使用方式。要求饮水机安装美观，做好线路收纳，避免线路裸露。

2、中标人提供全新直饮水机，设备外观应整洁、无污渍、无锈蚀，螺丝无松动，无明显影响外观的缺陷。各部位连接处及管线、阀门不得有任何的渗漏、损坏。涉水管件如水龙头、热交换器、滤桶、波纹管、内胆、加热器配件等采用食品级材料，保证出水安全。

3、净化后的水必须达到安全直饮标准，净化后的水质符合GB/T5750-2006生活饮用水标准检验办法的要求，符合国家GB5749-2006生活饮用水卫生标准。出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求或符合CJ94-2005《饮用净水标准》。提供产品合格证书、检验报告。

4、中标人每年现场随机取样1次，分别为入场后15天内及次年更换滤芯15天内，总样本量不得低于5%。各出具一份国家认证机构的水质检测报告。随机抽样机器及检测机构由采购人指定。

5、中标人提供365 天*24小时服务，若设备发生故障，报修后售后人员应在2小时内响应，在4小时内免费上门解决故障，8小时内仍不能正常使用，免费提供全新备用机器更换。

6、中标人设备维护检修：设置专人管理。应提供专用水质检测设备，至少每3月一次上门对全部饮水机进行巡检，每3月对全部饮水机一次TDS水质检测，每3月一次上门净水器定期外部清洁，确保用户饮水安全，若设备出现损坏，污损或者无法维修，24小时内免费提供全新设备继续使用。

7、中标人设备滤芯更换：根据用户实际用水情况，滤芯使用寿命到期前15 天更换滤芯，每年至少每台机器更换一整套滤芯，确保用户饮水安全。

8、中标人至少3个月内进行一次免费设备检查、外部清洁及水质监测并形成归档文件。

9、中标人每台机器免费提供明显标志的温馨安全提示标识。

10、如因中标人设备导致的安全事件，由投标人承担一切责任。

五、售后服务要求

| 序号 | 净水安心服务内容 | 服务周期 | 收费与否 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水器送货上门 | 一次 | 免费 |  |  |
| 2 | 水管安装，净水器安装 | 一次 | 免费 |  |  |
| 3 | 净水器定期检查 | 3月一次 | 免费 |  |  |
| 4 | 净水器定期外部清洁 | 3月一次 | 免费 |  |  |
| 5 | 净水器水质监测 | 3月一次 | 免费 |  |  |
| 6 | 净水器PP棉滤芯更换 | 6-12个月左右 | 免费 | 粗滤，拦截肉眼可见物。 | 滤芯更换触发条件：净水机滤芯自动报警、水质TDS值大于50 。两者任意一个达到即可进行滤芯免费更换，不限次数。 |
| 7 | 净水器前置活性炭滤芯更换 | 6-12个月左右 | 免费 | 粗滤，滤除水中异色、异味、余氯、卤代泾、重金属、部分细菌、藻类、有机物等。 |  |
| 8 | 净水器滤芯更换 | 24-36个月左右 | 免费 | 精滤，滤除水中异色、异味、余氯、卤代泾、有机物等，改善口感。 |  |
| 9 | 净水器后置活性炭滤芯更换 | 6-12个月左右 | 免费 | 终滤，去除重金属、微生物、有机物及无机离子等污染物。 |  |
| 10 | 净水器维修、更换配件 | 不限次数 | 免费 | 正常使用净水机损坏（人为损坏除外），我司提供免费维修及更换配件。 |  |
| 11 | 净水器换新 |  | 免费 | 1.服务期内，非人为损坏，如净水机无法修好或修复后无法达到饮用水标准，我司免费更换同型号或同级别新机给到贵院使用。 |  |